ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН КСВМ-25

Клапан электромагнитный является двухпозиционным (открыт-закрыт), нормально закрытым и срабатывает (открывается) при подаче на соленоидную катушку электрического напряжения. Запорным элементом является мембрана с жестким центром, управляемая сердечником соленоидного привода.

Соленоидные клапаны поставляются по категории 4.2. ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении УХЛ, если иное исполнение не указано в заказе.

Корпуса электромагнитных клапанов и электрические катушки, как правило, поставляются комплектно.

Изделие сертифицировано.

Основные технические данные и характеристики соленоидного клапана КСВМ-25

| 1 | Условный проход, Ду, мм | 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Условная пропускная способность электромагнитного клапана при перепаде давления 0,1МПа, м3/ч, не менее | 5 |
| 3 | Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,03…0,6 |
| 4 | Минимальный необходимый перепад давлений на входе и выходе, МПа | 0,03 |
| 5 | Температура рабочей среды, oС | От +2 до +85 |
| 6 | Варианты исполнения катушки. Рабочее напряжение, В | 220 (переменного тока) |
|  |  | 24 (переменного тока) |
|  |  | 24 (постоянного тока) |
|  |  | 160 (постоянного тока) |
| 7 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 22 |
| 8 | Длительность срабатывания, с, не более | 1 |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более | 110х85х110 |
| 10 | Масса, кг, не более | 1,6 |
| 11 | Присоединительные элементы — гнёзда | G 1 |
| 12 | Количество срабатываний на отказ при соблюдении правил эксплуатации, не менее | 1 000 000 |
| 13 | Используемые материалы | латунь; нержавеющая сталь |